| 仪器设备名称 | 三向移动式静力加载系统（189） |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 一、开机流程 第一步：检查急停开关，确保处于打开状态； 第二步：打开系统控制电脑； 第三步：打开PDP-M控制器电源开关； 第四步：打开加载控制系统软件； 第五步：打开油源箱电源开关（按钮）； 第六步：打开油源系统控制软件； 第七步：点击油源控制软件的“复位”按钮（颜色由红变绿）； 第八步：点击油源控制软件的“油源开”按钮（5秒后，听到油泵启动声响，此时低压启动）； 第九步：点击油源控制软件的“高压”按钮，油源高压启动； 第十步：开机流程结束。 二、正式试验 第一步：在加载控制系统软件页面，点击加载控制——阀台控制——阀台打开（选用哪个通道就开哪个通道的阀台）——控制模式（位移控制、力控制）； 第二步：控制模式中先选择“位移控制”——速度（200mm/min为最大限值）——设置目标值（根据作动器离试样距离来确定，一般设置比间距小的值） 三、关机流程 第一步：点击低压（油源控制系统软件）； 第二步：阀台关闭（加载控制）； 第三步：点击油泵关（油源控制系统软件）； 第四步：关闭油源控制系统、加载系统控制软件； 第五步：关闭PDP-M控制器电源开关； 第六步：关闭油源箱电源； 第七步：关闭电脑。 注意： 未经授权人员不得操作此设备，系统有异常现象时不得开机。 试验完毕后，关闭整个系统，并切断电源，检查无误后方可离开。 |  |