- 简介

专业型高速地质透视仪的探测利用超高频电磁波，使得其探测能力优于如管线探测仪等使用普通电磁波的探测类仪器，专业型高速地质透视仪通常广泛用于考古、基础深度确定、冰川、地下水污染、矿产勘探、潜水面、溶洞、地下管缆探测、分层、地下埋设物探察、公路地基和铺层、钢筋结构、水泥结构、无损探伤等检测。

- 实验流程

（1）软件安装。计算机开机时，首先进入BIOS设置（如IBM 按F1进入，其它参阅计算机使用手册)将并口设置为 ECP方式，端口地址设为0378。如果是Windows XP或2000操作系统，应在控制面板中进入设备管理器，在并口属性中的端口设置栏:筛选源方案选择“使用指派给此端口的任何中断”，并选择“使用即插即拔设备”;在资源栏:输入/输出范围选“0378-037F”。使用软件安装光盘，点击“setup”进行安装，按照安装提示进行安装即可。

（2）雷达操作使用。先将电池装到主机和天线上，将光纤分别与主机和天线相连，将并口数据线与主机和计算机相连。打开主机和天线上的电源开关。运行Groundvision软件，当软件的F5为红点时，表明系统已经连接好，按F5进入参数选择界面。选择文件要保存的子目录，取文件名。选择使用的天线，触发方式，点击“setting”进行参数设置。设置采样频率、样点数、迭加次数、采样间距等参数。按“OK”，再按“Start measurement”进行数据采集。数据采集完成后，按F6或ESC键结束数据采集，退出”Groundvision”软件。关闭主机和天线的电源开关，关闭计算机，将光纤和数据线取下。