- 实验流程

（1）检查设备。先检查设备主机的配件是否齐全，主要包含：光纤光栅传感解调器主机、校准光纤，电源线、信号线、电脑主机、显示器等。设备齐全后将各类仪器设备按操作说明连接在一起。

（2）启动仪器及电脑，打开光纤光栅解调仪配置程序，确认解调仪的IP地址，待右上角网络指示灯变为绿色为连接成功。光谱设置界面显示接入该通道传感器的光谱图，点击光纤光栅配置进入通道参数配置界面，选中需要配置的传感器，范围变为绿色，配置完成后，依次点击存储配置、上传配置，完成对传感器的配置后关闭光纤光栅解调仪配置程序。

（3）打开光纤光栅数据采集程序，可通过点选左侧传感器清单的方框，查看多个传感器时程图，可通过点选左侧传感器清单的方框，查看多个传感器时程图。对测量数据存储位置进行设置，存盘配置完成后点击开始存储按钮即开始存储数据，数据存储完成后点击停止存储按钮，可根据文件存储路径，查看数据采集结果。